ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств

Лабораторная работа №9

По дисциплине Теория автоматического управления

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Тема работы: САР Давление в трубопроводе

| Выполнил: студент гр. АПН-21 |  | Бураченкова А.О |
| --- | --- | --- |
| (шифр группы) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Дата: |  |  |
| Проверил: доцент |  | Федорова Э.Р. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Санкт-Петербург

2023

Цель работы: смоделировать процесс работы системы автоматического регулирования в трубопроводе.

Основные теоретические сведения:

Рисунок 1 – схематичный исполнительный механизм

На рис.1 представлен схематично ИМ, точка измерения давления среды. Измерение среды производится в демпфирующей емкости (когда труба расширяется, а потом обратно сужается). Это позволяет усреднять давление, чтобы колебания не поднимались и не сказывались на качестве управления (даже если супербыстрые датчики), в особенности актуально для газовых сред, для жидких в меньшей степени.

Объектом управления является участок трубопровода, в котором необходимо поддерживать давление на заданном значении.

Участок трубопровода, соединяющий клапан с датчиком давления, осуществляет передачу среды (материальный поток, вещество, жидкая фаза) и ее давления, преобразуя S(t) в P(t).

P(t) является входным воздействием (т.е. среда жидкая или газовая воздействует на чувствительный элемент датчика) для датчика давления. Сигнал с датчика - Y(t), поступает в сумматор, где сравнивается с задающим воздействием Yзад(t).

В результате сравнения формируется ошибка е(t), поступающая в логическую часть типового регулятора непрерывного действия. На выходе регулятора формируется управляющий сигнал U(t) на исполнительный механизм.

Для регулирования давления используется пневматический регулирующий клапан, поставляемый в комплекте с сервоприводом, хотя логичнее ставить с пневмоприводом (пневмоцилиндром) и интеллектуальным электропневматическим позиционером. Более подробная информация по элементам схемы представлена далее. Выходным параметром регулирующего клапана является его проходное сечение.

Рисунок 2 – Схема контура регулирования

G(t) – Задающее воздействие;

e(t) – Сигнал рассогласования / ошибка управления;

U(t) – управляющий параметр;

f(t) – возмущения;

y(t) – управляемый / целевой параметр;

PV – Process Value;

SP – Set Point (Уставка).

Датчик давления

В данной лабораторной работе, датчик выбирается учащимся самостоятельно, поэтому будет использоваться датчик от фирмы OBEH «ПД200 Датчик Давления Измерительный». В технической документации на датчик [Источник информации - ПД200 Датчик Давления Измерительный. ОВЕН. Руководство по эксплуатации. 2020] указано, что датчик имеет свойства инерционного звена, со временем отклика сенсорного модуля Tс=0,2с. Время демпфирования в датчике отсутствует:

Рисунок 3 – текст из Руководство по эксплуатации

Tдд=0,2;  (1.1)

Встроенный процессорный блок датчика позволяет корректировать собственную нелинейность и воздействие внешних влияющих факторов.

Т.о. датчик давления можно представить типовым инерционным звеном:

Wддр=КддТдд∙р+1;   (1.2)

Коэффициент kдд определим, исходя из условий, описанных далее:

Минимальному давлению сырья в трубопроводе Рmin=0,4 МПа (1·106 Па) (Таблица 1) соответствует выходной сигнал датчика Ymin= 4 мA (0,004 А) (Рисунок 4), а максимальному - Р max= 4 МПа (4·106 Па) соответствует выходной сигнал датчика Y max= 20 мA (0,02 А). Тогда:

Kдд=Ymax-YminPmax-Pmin=0,02-0,004(4-0,4)∙106=4,4∙10-9;   (1.3)

Таблица 1 – Верхние пределы измерений и пределы допустимой перегрузки

Рисунок 4 – текст из Руководство по эксплуатации

Подставив (1.1) и (1.3) в (1.2), получим передаточную функцию:

Wддр=4,4∙10-90,2∙р+1;

Объект управления – участок трубопровода

Между регулирующим клапаном и датчиком давления незначительное расстояние (около 1 м), пренебрегая падением давления в трубе, будем рассматривать трубу типовым усилительным звеном с коэффициентом усиления, равным единице и звеном транспортного запаздывания с τ = 0,05 с.

Исполнительный механизм

Для регулирования давления используется пневматический регулирующий клапан для жидкого топлива Samson 241-7, поставляемый в комплекте с сервоприводом Samson 3277 и интеллектуальным электропневматическим позиционером Samson 3780. Отметим, что все навесное оборудование устанавливается и тестируется на заводе-изготовителе для параметров, указываемых в опросном листе на клапан, поскольку определение свойств клапана является сложной задачей, решаемой для конкретной конфигурации клапана. Для выбранного оборудования и параметров процесса, в соответствии с характеристиками, приведенными в [Источник информации - «Samson»: Регулирующие клапаны для технологических процессов. Приборы и принадлежности для регулирующих клапанов. Том 3, 2004], можно рассматривать исполнительный механизм как типовое колебательное звено с постоянными времени:

Т1кл = 0,28 с;

Т2кл = 0,45 с.

Т.о. передаточная функция клапана:

Wклp=KклTкл2∙p2+T2кл∙ρ+1;   (1.4)

Коэффициент Kкл определим, исходя из условий: минимальному сигналу Umin = 4 мA (0,004 А) на входе позиционера соответствует давление среды на выходе клапана Smin= 1 МПа (1·106 Па), а максимальному - Umax = 20 мA (0,02 А), соответствует давление Smax = 3 МПа (3·10-6 Па).

Внимание! Не учитывается КИПовское давление.

Тогда:

Kдд=Smax-SminUmax-Umin=(3-1)∙106(20-4)∙10-3=1,25∙108;   (1.5)

Подставив (1.5) в (1.4) с учетом Т1кл = 0,28 с; Т2кл = 0,45 с, получим передаточную функцию исполнительного механизма:

Wклp=1,25∙1080,0784∙p2+0,45∙ρ+1;   (1.6)

Рисунки всех звеньев системы в приложении А.

Ход работы

ОУ: KOY=1;τ=0.05.

ИМ: KИМ=1.25∙108;Т=0.28;ε=0.8.

Д: KД=4.4∙10-9;Т=0.2.

Выполним расчёт устойчивости системы по критерию Гурвица. Расчёты и вывод об устойчивости выполнены на рисунке 6.

Пункт 1. Находим передаточную функцию замкнутой СУ.

Пункт 2. Берем знаменатель и подставляем свои значения. Выделяем характеристическое уравнение типа:

и приравниваем к нулю.

Пункт 3.

Рисунок 5 – Этапы построения матрицы Гурвица

Рисунок 6 – Расчет устойчивости по Гурвицу

Выбор регулятора

П – часть регулятора требует после себя быстрого ИМ. В нашем случае ИМ является пневматика, что удовлетворяет этому требованию.

И – часть убирает статическую ошибку при подаче ступенчатого воздействия на уставку (Если это будет не ступенчатое воздействие, то И-часть минимизирует статическую ошибку), но в больших ОУ (широких, объемных) значительно увеличивает время регулирование.

Д – часть увеличивает время инерции, но не ошибкоустойчива. Её часто берут после И-части в больших ОУ (широких, объемных).

Так как ОУ не является объемным или широким, берем ПИ-регулятор.

ПИ – регулятор может иметь как прямое, так и обратное действие.

Про контроллер говорят, что у него "прямое действие", если значение выхода увеличивается вместе с увеличением значения измеренной переменной (PV).

Про контроллер говорят, что он "обратного действия", если значение его выхода уменьшается при увеличении значения измеренной переменной (PV).

В нашем случае у нас регулятор обратного действия (SP-PV).

Составление схемы в МВТУ

Схема, моделирующая САР трубопровода и собранная в МВТУ, представлена на рисунке 4.

Рисунок 7 – Схема САР в МВТУ

Ступенчатый сигнал уставки настроен на возрастание от нуля до двух Мпа за 0.5, секунд, а постоянный сигнал равен нулю. Постоянный сигнал возмущения равен нулю, а ступенчатый составляет 10% процентов от уставки. Также, по заданию был введён гармонический сигнал возмущения, амплитуда которого составляет 5% процентов (0.1) от ступенчатого сигнала уставки.

Рассчитаем коэффициенты регулятора при помощи формул, использованных в прошлой лабораторной работе. Расчёты представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Расчет ПИ – регулятора

Однако, регулятор с ручными параметрами не выдавал необходимые результаты, поэтому производилась ручная подстройка.

Кп=4Ки=1.9

Оценка качества управления:

- По задающему воздействию: уставка в виде ступенчатого сигнала, возмущение отключено.

Рисунок 9 – График целевого параметра

treg=tsp=2δ=2.1-22∙100%=0.04%e=0

Рисунок 10 – График управляющего воздействия

- По возмущению: при подаче ступенчатого возмущения, уставка = константа.

Рисунок 11 - График целевого параметра

tsp=14tрег=14δ=02.6*e-10∙100%=0.00%e=0

На выходе из ОУ мы видим график целевого параметра. На протяжении    всего    времени моделирования уставка SP = Const =   0, поэтому мы видим зеленую   линию   уставки   как прямую.  Т.к.  % регламентная зона (5% зона) в л.р. реализуется математически, то при SP= 0 она, к сожалению, не выводится.

До   момента   времени   0,5   c возмущающее воздействие было равно 0, в момент времени 0.5 с F стало   равно

-5и целевой параметр PV отклонился   от значения уставки. Т.к. возмущающее воздействие было единоразовым, то дальнейших колебаний PVне наблюдается.

Рисунок 12 – График управляющего воздействия

Рисунок 13 – График возмущающего воздействия

- По возмущения:

Рисунок 14 - График целевого параметра

A=2∙e-10e=2∙e-10T=7

Рисунок 15 – График возмущающего воздействия

Расчет ЛАХ и ФЧХ

Для того, чтобы снять графики ЛАХ и ФЧХ нам необходимо убрать звено запаздывания в ОУ (Из-за бага с конвейером…).

Рисунок 16 – Обсчет ЛАХ и ФЧХ

Рисунок 17 – Графики ЛАХ и ФЧХ

.

Приложение А

Рисунок А.1 – ПИД - регулятор

Рисунок А.2 – ПИД - регулятор

Рисунок А.3 – Позиционер

Рисунок А.4 – Исполнительный механизм

Рисунок А.5 – Исполнительный механизм

Рисунок А.6 – Датчик давления