ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II»

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств

Работа №5

По дисциплине:.                    Теория автоматического управления

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

# Тема работы: Связь между частотными и динамическими характеристиками

.

| Выполнил: студент гр. АПГ-22 |  | Бураченкова А.О. Скрябнев А.В. |
| --- | --- | --- |
| (шифр группы) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Дата: |  |  |
| Проверил: доцент |  | Федорова Э.Р. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

Санкт-Петербург

2024

# Цель работы: приобретение практических навыков оценки динамических свойств системы по логарифмическим частотным характеристикам.

Основные теоретические сведения

# По виду ЛАХ можно оценить свойства проектируемой системы с достаточной степенью точности. Известно, что точность системы определяется низкочастотной частью ЛАХ, а динамические свойства среднечастотной частью (в области частоты среза – ωср или ωс).

# Например, для системы с действительными корнями характеристического уравнения время переходного процесса приблизительно можно определить исходя из следующего соотношения:  .

# Для статической системы статистическая ошибка (е) обратно пропорциональна коэффициенту передачи разомкнутой системы, с другой стороны его рост (рост коэффициента передачи разомкнутой системы) ведет к росту частоты среза ωср или ωс и снижению запаса устойчивости.

# ЛАХ должна (для систем выше второго порядка) пересекать ось 0 дБ. с наклоном - 20 дБ/дек, причем, чем шире этот участок, тем ближе переходные процессы к экспоненциальным.

# В данной работе СУ простейшая система, структурная схема которой представлена на рис. ниже (на рис. двойной линией указано место разрыва ОС):

# Рисунок 1 – структурная схема

# Передаточная функция разомкнутой системы для верхнего положения ключа имеет следующий вид

# (1)

# Передаточная функция замкнутой системы

# Wзамs=K1T1s+1*K2s1+K1K2K3sT1s+1=K1K2s(T1s+1)sT1s+1+K1K2K3s(T1s+1)=K1K2T1s2+s+K1K2K3:K1K2K3

# Wзам(s)=K3-1Т1K1K2K3s2+1K1K2K3s+1

# Приведем полученную передаточную функцию к типовому колебательному звену, тогда получим:

# (2)

# Где                            Тэ=Т1К1К2К3=Т1К,      ξ=12Т1К

# Рисунок 2 – ЛАХ разомкнутой системы

# ЛАХ разомкнутой системы имеет вид:

# В данной работе каждому обучающемуся даны 6 идентичных систем типа как на рисунке 1 с неинерционной связью. К2, К3=1. Т1 дано по варианту.  ξ для каждой системы разное.

# Рассчитать К1 по формуле К1=14Т1ξ2  при заданной постоянном Т1.

Ход работы

Исходные данные

| # № вар. | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Т1 | # 0,5 | # 0,55 | # 0,45 | # 0,6 | # 0,4 | # 0,65 | # 0,35 | # 0,7 | # 0,3 | # 0,75 |

# Таблица 1

# Для варианта 2 по таблице 1 рассчитаем К1 по формуле: К1=14T1ξ2

# К1=14Т1ξ2=14·0,45·0.152=24,7;

# К1=14Т1ξ2=14·0,45·0.32=6,2;

# К1=14Т1ξ2=14·0,45·0.52=2,2;

# К1=14Т1ξ2=14·0,45·0.72=1,1;

# К1=14Т1ξ2=14·0,45·12=0,5;

# К1=14Т1ξ2=14·0,45·1.22=0,4.

# Форма 2

| # ξ | # 0,15 | # 0,3 | # 0,5 | # 0,7 | # 1 | # 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # К | # 24,7 | # 6,2 | # 2,2 | # 1,1 | # 0,5 | # 0,4 |
|  | # 2,7 | # 2,9 | # 2,6 | # 1,9 | # 4,9 | # 6,2 |
| # σ | # 60 | # 35 | # 20 | # 5 | # 0 | # 0 |

Далее для заполнения формы 2 необходимо получить графики переходных процессов для систем 1-6 (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Структурная схема системы

Подставим в модель, рассчитанным ранее по варианту К1. Первые 6 систем ничем не отличаются друг от друга по комбинации звеньев. На вход всех систем (при замыкании ключей К1 – К6) подается ступенчатый сигнал. Также замкнем ключи К7 – К12 и получим замкнутую систему.

Рисунок 4 – Переходные характеристики для «Систем 1-6»

Соответствие графиков системам:

Система 1 – коричневый график

Система 2 – синий график

Система 3 – красный график

Система 4 – розовый график

Система 5 – желтый график

Система 6 – зеленый график

По полученному графику целевого параметра были сняты следующие параметры:

- время регулирования (tnn) – это время от момента подачи возмущающего воздействия до последнего вхождения в регламентную зону,

- величина перерегулирования (δ):

δ=умакс-уустановуустанов×100%;

Исходя из определений по графику определяем соответствующие параметры.

Рисунок 5 – Время регулирование для «Систем 1-6»

Пример расчетов для графика Система 1:

tрег≈2,7 c

σ=ymax-yустyуст∙100%=1.6-11∙100%=60%

Построение ЛАХ и ФЧХ

- Алгоритм построения ЛАХ:

Представим систему последовательно стоящих звеньев, не выше второго порядка:

→10.1s+1→2s→1010s+1→

Найдем коэффициент разомкнутой системы управления:

Краз. СУ.=i=1nKi=1∙1∙10=10

20∙lgКраз. СУ.=20∙lg10=20 дБ

Найдем сопрягающие частоты:

ωсопр=1временной парам.=1Т или 1τ

ωсопр 1= 10.1=10

ωсопр 2= 110=0.1

lgωсопр 1=lg10=1

lgωсопр 2=lg0.1=-1

Количество сопрягающих частот соответствует количеству временных параметров. В местах сопрягающих частот ЛАЧХ будет иметь перегибы (рисунок 6).

Построение графика (рисунок 6):

- Жирно отложить на оси L(w) точку 20∙lgКраз. СУ..

- Провести вспомогательные асимптоты в местах сопрягающих частот.

- Найти порядок астатизма:

Пример: δ=-2,-1,0,1,2 (возможные значения)

Каждое интегрирующее звено уменьшает порядок астатизма на один. Каждое дифференцирующее звено увеличивает порядок астатизма на 1. В нашем случае:

δ=-1

Первичный наклон ЛАХ равен: 20*δдБдек.

В нашем случае первичный наклон ЛАХ равен -20дБдек.

Первичный наклон пройдет через жирную точку до самой левой сопрягающей частоты (через первую асимптоту).

- На сопрягающей частоте ЛАХ меняет наклон. Нужно найти звено для которого рассчитывается эта сопрягающая частота. Если временной параметр в звене стоит в числителе, то предыдущему наклону «Х», в знаменателе соответственно отнимаем «Х».

Если это звено 1-ого порядка, то «Х» = 20 дБдек, если это звено 2-ого порядка, то «Х» = 40 дБдек.

Рисунок 6 – Построение ЛАХ

- Алгоритм построения ФЧХ:

Удостоверится, что звенья не выше 2-ого порядка и цепь разомкнута.

Находим сопрягающие частоты:

ωсопр=1временной парам.=1Т или 1τ

Для каждого звена, соответствующих сопрягающим частотам, находим перегиб.

Пример для первого апериодического звена:

ωp=KTs+1

Заменим s→j∙ω – мнимое число.

j=-1

j2=(-1)2=-1

ωp s→j∙ω=KT∙j∙ω+1=K(1-T∙j∙ω)(1+T∙j∙ω)(1-T∙j∙ω)=K-K∙T∙j∙ω1-T2j2ω2= K-K∙T∙j∙ω1+T2ω2=K1+T2ω2-jK∙T∙ω1+T2ω2

Формула ФЧХ:

φω=arctgQP

Q – мнимая часть (K∙T∙j∙ω1+T2ω2)

P – действительная часть (K1+T2ω2)

φω=arctg-K∙T∙ω1+T2ω2*1+T2ω2K=arctg-T∙ω=-arctgT∙ω

Найдем градус на сопрягающей частоте для исследования линии:

T=1ωсопр

φω=-arctg1ω∙ω=-45°

На сопрягающей частоте ФЧХ имеет середину перегиба:

Рисунок 7 – Перегиб ФЧХ

Начальный градус ФЧХ определяется:

Если есть интегрирующее звено, то -90°, если есть дифференцирующее звено, то +90°.

Рассчитаем время регулирования (tnn) с помощью графиков ЛАХ, ФЧХ (рисунок 8), по формуле:

, где

ωс – это частота на которой ЛАХ пересекает 0 ДБ (рисунок 9).

Рисунок 8 – Частотные характеристики для «Систем 1-6»

Согласно определению определяем по графику частоту среза (ωс) (рисунок 9):

Система 1 (черный график): lg⁡(ωс)=0,9;   ωс≈7,94

Система 2 – (красный график): lg⁡(ωс)=0,6; ωс≈3,98

Система 3 – (жёлтый график): lg⁡(ωс)=0,25; ωс≈1,78

Система 4 – (голубой график): lg⁡(ωс)=0; ωс≈1

Система 5 – (зеленоватый график): lg⁡(ωс)=-0,3; ωс≈0,5

Система 6 – (фиолетовый график): lg⁡(ωс)=-0,4; ωс≈0,39

Время регулирования для соответствующих систем:

tnn1=2π7,94=0,79

tnn2=2π3,98=1,58

tnn3=2π1,78=3,53

tnn4=2π7=6,28

tnn5=2π0,5=12,56

tnn6=2π0,39=16,10

Рисунок 9 – значение частоты среза для каждой системы

Ответы на вопросы:

- Как колебательность процесса зависит от коэффициента передачи разомкнутой системы?

# Ответ: Коэффициент передачи разомкнутой системы уменьшается с ростом колебательности.

- Как точность СУ и динамические свойства СУ зависят от коэффициента передачи разомкнутой СУ?

# Ответ:  Точность системы определяется низкочастотной частью ЛАХ, а динамические свойства среднечастотной частью ( в области частоты среза ωс ).

# Рисунок 10 – Нахождение низкочастотные и среднечастотные части

# Например, для системы с действительными корнями характеристического уравнения время переходного процесса приблизительно можно определить исходя из следующего соотношения:

# Для статической системы статистическая ошибка (е) обратно пропорциональна коэффициенту передачи разомкнутой системы, с другой стороны его рост (рост коэффициента передачи разомкнутой системы) ведет к росту частоты среза ωср или ωс и снижению запаса устойчивости.

- Как зависит вид процесса от относительного положения частоты среза и сопрягающей частоты?

# Ответ: Вид процесса????

- Как связаны динамические свойства системы ( время переходного процесса и перерегулирование) с относительным положением частоты среза и сопрягающей частоты?

# Ответ:  Исходя из формулы:

# ,

# Время переходного процесса обратно пропорционально частоте среза. А зависимость динамических свойств системы с сопрягающей частотой можно увидеть в следующем утверждении: ЛАХ должна (для систем выше второго порядка) пересекать ось 0 дБ. с наклоном - 20 дБ/дек, причем, чем шире этот участок, тем ближе переходные процессы к экспоненциальным.

- Построить функциональные зависимости f1=tnnK, f2=σ(K)

# Рисунок 11 – зависимость времени переходного процесса от коэффициента усиления

# Рисунок 12 – зависимость величина перерегулирования от коэффициента усиления

# Опыт 2

# При постоянном значении К = 1,1 полученном при значении ξ=0.7, по формуле рассчитаем значения Т1 для заданных значений ξ. Заполним полученными значениями вторую строку формы 3:

# К=14Т1ξ2⇒K·4Т1ξ2=1⇒Т1=1K·4ξ2=10.7·4·0.152=10,10;

# Т1=1K·4ξ2=10.7·4·0.32=2,52;

# Т1=1K·4ξ2=10.7·4·0.52=0,90;

# Т1=1K·4ξ2=10.7·4·0.72=0,46;

# Т1=1K·4ξ2=10.7·4·12=0,227;

# Т1=1K·4ξ2=10.7·4·1.22=0,16

# Замкнем ключи К7…К12 (восстановим обратные связи в системах 1…6). Установим постоянные времени апериодических звеньев в соответствии со значениями, полученными в форме 3. Аналогично представим результаты моделирования и частотного анализа на рисунках 13-15.

# Рисунок 13 - Результат моделирования.

# Рисунок 14 - Результат моделирования.

# Рисунок 15 - Результат частотного анализа.

# Форма 3

| ξ | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | 10,10 | 2,52 | 0,9 | 0,46 | 0,227 | 0,16 |
| tпп по графику целевого параметра | 59 | 15 | 2,5 | 2,3 | 2,25 | 2,2 |
| tпп через ωс | 10,25 | 9,97 | 7,06 | 6,28 | 5,23 | 4,9 |
| σ | 60 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 |

Рисунок 16 – Время регулирование для «Систем 1-6»

Рисунок 17 – Время регулирование для «Систем 1-6»

Пример расчетов для графика Система 1:

tрег≈59 c

σ=ymax-yустyуст∙100%=1.6-11∙100%=60%

Рисунок 18 – пример нахождения lgωc по ЛАХ

Согласно определению определяем по графику частоту среза (ωс) (рисунок 18):

Система 1 – (черный график): lgωс=-0,5;   ωс≈0,31

Система 2 – (красный график): lgωс=-0,2; ωс≈0,63

Система 3 – (жёлтый график): lgωс=-0,05; ωс≈0,89

Система 4 – (голубой график): lg⁡(ωс)=0; ωс≈1

Система 5 – (зеленоватый график): lg⁡(ωс)=0,1; ωс≈1,2

Система 6 – (фиолетовый график): lg⁡(ωс)=0,11; ωс≈1,28

Время регулирования для соответствующих систем:

tnn1=2π0,31=20,25

tnn2=2π0,63=9,97

tnn3=2π0,89=7,06

tnn4=2π1=6,28

tnn5=2π0,5=5,23

tnn6=2π0,39=4,9

Ответы на вопросы:

- Как колебательность процесса зависит от времени инерции (постоянной времени системы?

Ответ: Исходя их экспериментально полученных данных чем больше время инерции, тем больше величина перерегулирования, то есть больше колебательность процесса:

| Т1 | 10,10 | 2,52 | 0,9 | 0,46 | 0,227 | 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ | 60 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 |

- Как точность СУ и динамические свойства СУ зависят от времени инерции (постоянной времени).

Ответ: Исходя из формулы :

tnn=2πT1

Время инерции (постоянная времени) обратно пропорционально частоте среза.

- Построить функциональные зависимости f1=tnnT1, f2=σ(T1)

# Рисунок 19 – График соответствующих зависимостей

Опыт 3

# Выберем инерционную обратную связь, замкнув ключи 19, 20 (система 7). Оставим среди ключей К1…К7 замкнутым только тот, который задает входное воздействие на систему с ξ=0.5. Установим такие же параметры как в выбранной системе и в системе 7. В апериодическом звене в обратной связи системы 7 установим К=1, постоянную времени равную 0,5 от постоянной времени апериодического звена в прямой связи системы.

# Нажмем кнопку «Продолжить». Двойным щелчком по блоку «График2» откроем окно «Временной график». Результаты моделирования представим на рисунке 20.

# Рисунок 20. Результат моделирования.

# Рассчитаем ЛАХ и ФЧХ, оставив только выход системы 7 и системы с ξ=0.5 среди систем 1…6. Результат расчетов представлен на рисунке 7.

# Рисунок 21. Результат расчета ЛАХ и ФЧХ.

# Рассчитаем tппtрег и σ под графиками, найдем ωс для обеих систем.

# Рисунок 22 – Нахождение время регулирования для обеих систем.

# tnn3=2,2

# tnn7=5,7

σ7=ymax-yустyуст∙100%=1.45-11∙100%=45%

σ3=ymax-yустyуст∙100%=1.15-11∙100%=15%

# Рисунок 23 – Нахождение lgωс по ЛАХ

lgωс1=lgωс2=0,2;   ωс≈1,58

# Увеличим коэффициент передачи СУ в обеих системах, получим, что при увеличении К, колебательность переходных процессов обеих систем увеличивается, но СУ, в обратной связи которой стоит инерционное звено гораздо раньше теряет свою устойчивость, на основе этого заполним форму 4.

# Форма 4

| К | # 2,2 | # 3 | # 4 | # 6… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tпп | # 5,7 | # 7,65 | # 12 | # - |
| σ | # 45 | # 60 | # 75 | # - |

# Построим функциональные зависимости   tпп(К) и σ(К). Результаты представлены на рисунках 15-16.

# Рисунок 24. Результат моделирования при К = 2,2

# Рисунок 25. Результат моделирования при К = 4

# Рисунок 26. Результат моделирования при К = 6

# Ответы на вопросы:

- Почему возросла колебательность процесса при введении инерционный обратной связи?

- Сравнить запасы по фазе в системе с безынерционной и инерционной обратными связями

- Почему система второго порядка (системы 1..6) всегда устойчивы

- Построить функциональные зависимости  tпп(К) и σ(К)

# Рисунок 14. Функциональная зависимость tпп(К).

# Рисунок 14. Функциональная зависимость σ(К).

# Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки исследования САУ и их элементов, модель которых представлена в виде соединений типовых динамических звеньев.