ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕКАТЕРИНЫ II

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

| Автор: студент гр. | АПГ-21 (шифр группы) | (подпись) | Пономаренко А. Р. (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Доцент (должность) | (подпись) | Мартынов С.А. (Ф.И.О.) |

«ИЗУЧЕНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ»

Санкт-Петербург 2024

Цель работы - Исследование метрологических характеристик измерительной схемы делителя напряжения и определение степени влияния значений элементов измерительной схемы на метрологические характеристики.

Основные теоретические сведения

При проектировании электрических цепей возникают случаи, когда необходимо уменьшить величину напряжения. Делители напряжений выполняются как внутренние узлы прибора, или как внешние в виде насадок на входные клеммы или пробник прибора. В настоящее время схемы делителя напряжения находят применение при снятии показаний с датчиков, которые имеют своё сопротивление в зависимости от внешних условий (термисторы, фоторезисторы).

В схемах делителя напряжения сопротивление 𝑅0 подключается к источнику питания. Измеряемый сигнал снимается с нижнего плеча или подвижного контакта делителя.

Рисунок 1 – Делители напряжения с фиксированным сопротивлением и с переменным сопоставлением потенциометра

При последовательном соединении плеч делителя сигнал снимаемый с него, пропорционален сопротивлению 𝑅23, снимаемое с делителя напряжение.

Рисунок 2 – Нагруженные делители напряжения с сопротивлениями R1 и R2(а), с подвижным контактом (б) и его характеристиками (в):

1 – характеристика делителя при ; 2 – идеальная характеристика

,

где

Для нагруженного делителя

В ненагруженном делителе 𝑅0 = 𝑅1 + 𝑅2 и 𝑅3 = ∞, поэтому  и

зависимость 𝑈2 от 𝑅2 линейна.

В линейном делителе с сопротивлением 𝑅2 и напряжением питания 𝑈2 расстояние подвижного контакта от конца резистора x, относительно единицы, меняется от 0 до 1. Определим отношение напряжений  в зависимости от x:

Ход работы

Первым делом надо было собрать схему делителя напряжения в программе Multisim (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема делителя напряжения

Для каждого эксперимента были рассчитаны значения сопротивлений резисторов R1 и R3.

Таблица 1 – Результаты эксперимента 1

| № эксперимента | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1, Ом | 3, Ом |
| 1 | 4700 | 23500 |
| 2 | 4700 | 47000 |
| 3 | 4700 | 235000 |
| 4 | 2350 | 47000 |
| 5 | 9400 | 47000 |

И потом при каждых значениях из таблицы выше нужно было изменять значение потенциометра, записав и рассчитав величины 𝑈 и 𝑆. Они представлены в таблицах ниже.

Таблица 2 – Первый эксперимент

| № | 𝑅2, Ом | 𝑈, В | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 470 | 0,588 | 0,001251 |
| 3 | 940 | 1,158 | 0,001213 |
| 4 | 1410 | 1,713 | 0,001181 |
| 5 | 1880 | 2,256 | 0,001155 |
| 6 | 2350 | 2,791 | 0,001138 |
| 7 | 2820 | 3,321 | 0,001128 |
| 8 | 3290 | 3,85 | 0,001126 |
| 9 | 3760 | 4,38 | 0,001128 |
| 10 | 4230 | 4,914 | 0,001136 |
| 11 | 4700 | 5,455 | 0,001151 |

Таблица 3 – Второй эксперимент

| № | 𝑅2, Ом | 𝑈, В | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 470 | 0,594 | 0,00126383 |
| 3 | 940 | 1,179 | 0,001244681 |
| 4 | 1410 | 1,755 | 0,001225532 |
| 5 | 1880 | 2,326 | 0,001214894 |
| 6 | 2350 | 2,892 | 0,001204255 |
| 7 | 2820 | 3,455 | 0,001197872 |
| 8 | 3290 | 4,017 | 0,001195745 |
| 9 | 3760 | 4,58 | 0,001197872 |
| 10 | 4230 | 5,145 | 0,001202128 |
| 11 | 4700 | 5,714 | 0,001210638 |

Таблица 4 – Третий эксперимент

| № | 𝑅2, Ом | 𝑈, В | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | 470 | 0,598 | 0,001272 |
| 3 | 940 | 1,196 | 0,001272 |
| 4 | 1410 | 1,791 | 0,001266 |
| 5 | 1880 | 2,385 | 0,001264 |
| 6 | 2350 | 2,978 | 0,001262 |
| 7 | 2820 | 3,57 | 0,00126 |
| 8 | 3290 | 4,162 | 0,00126 |
| 9 | 3760 | 4,754 | 0,00126 |
| 10 | 4230 | 5,347 | 0,001262 |
| 11 | 4700 | 5,941 | 0,001264 |

Таблица 5 – Четвертый эксперимент

| № | 𝑅2, Ом | 𝑈, В | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 470 | 0,792 | 0,001685 |
| 3 | 940 | 1,573 | 0,001662 |
| 4 | 1410 | 2,344 | 0,00164 |
| 5 | 1880 | 3,109 | 0,001628 |
| 6 | 2350 | 3,871 | 0,001621 |
| 7 | 2820 | 4,633 | 0,001621 |
| 8 | 3290 | 5,398 | 0,001628 |
| 9 | 3760 | 6,17 | 0,001643 |
| 10 | 4230 | 6,95 | 0,00166 |
| 11 | 4700 | 7,742 | 0,001685 |

Таблица 6 – Пятый эксперимент

| № | 𝑅2, Ом | 𝑈, В | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 470 | 0,396 | 0,000843 |
| 3 | 940 | 0,785 | 0,000828 |
| 4 | 1410 | 1,168 | 0,000815 |
| 5 | 1880 | 1,546 | 0,000804 |
| 6 | 2350 | 1,92 | 0,000796 |
| 7 | 2820 | 2,29 | 0,000787 |
| 8 | 3290 | 2,657 | 0,000781 |
| 9 | 3760 | 3,023 | 0,000779 |
| 10 | 4230 | 3,387 | 0,000774 |
| 11 | 4700 | 3,75 | 0,000772 |

Проведя все эксперименты, необходимо было построить графики зависимостей 𝑈 = 𝑓(𝑅2) и 𝑆 = 𝑓(𝑅2), которые представлены на рисунках ниже:

Рисунок 4 – График зависимости 𝑈 = 𝑓(𝑅2)

Рисунок 5 – График зависимости 𝑆 = 𝑓(𝑅2)

Из 	полученных 	графиков 	видно, 	что 	наибольшая 	линейность 	и чувствительность схемы достигается при эксперименте №5, поэтому оптимальным соотношением параметров 𝑅1 и 𝑅3 будут 9,4 кОм и 47 кОм, т.к. нет значительной потери чувствительности при хороших показателях линейности.

Вывод

В результате работы были исследованы метрологические характеристики измерительной схемы делителя напряжения (линейность и чувствительность), выяснено, как параметры схемы на них влияют, и, исходя из этого, подобраны оптимальное их соотношение для конкретного варианта